ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

1.1	Identifikátor výrobku

Obchodní název:	FARMEX na hubení pavouků

Další názvy:  	 -

1.2	Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití:	Biocidní přípravek určený k hubení pavouků, ale i jiného lezoucího hmyzu.

Nedoporučená použití: 	Používat výhradně k určenému účelu (biocid).

Nepoužívat ve volné přírodě ani k přímému ošetření lidí a zvířat.

Zpráva o chemické bezpečnosti:	nevyžaduje se

1.3	Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Obchodní jméno:	M-KAVIS Plzeň, spol. s r.o.

Adresa:	Daimlerova 7, 301 00 Plzeň, CZ

Identifikační číslo organizace:	47717025

Telefon: 	+420 377 423 162

E-mail:	schneider@mkavis.eu

Fax:	-

www.mkavis.eu

Osoba odpovědná za bezpečnostní list:	legislativa@stachema.cz

1.4	Telefonní číslo pro naléhavé situace 	Toxikologické informační středisko, Praha

Telefon (nepřetržitě): +420 224 919 293; 224 915 402

ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

  - Klasifikace látky nebo směsi

2.1.1	Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)

Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410

2.1.2	Plné znění H-vět a EUH vět – viz oddíl 16.

2.2	Prvky označení

| Signální slovo | Varování (Wng) |
| --- | --- |
| Výstražné symboly nebezpečnosti |  |
| Standardní věty o nebezpečnosti |  |
| H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. |  |
| - Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc |  |
| P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů. |  |
| Doplňkové standardní věty o nebezpečnosti |  |
| -- |  |
| Obsahuje: 0,2 g/kg deltamethrin; 2 g/kg tetramethrin; 3 g/kg piperonylbutoxid |  |

Doplňující údaje na štítku / informace o některých směsích

EUH208 Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-	3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

2.3	Další nebezpečnos

U citlivých osob nelze může podráždit oči a pokožku, vyvolat alergickou reakci, aerosol může dráždit dýchací cesty.

Látky obsažené ve směsi nesplňují podle dostupných údajů kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII nař. (ES) 1907/2006 (REACH).

K datu vyhotovení bezpečnostního listu nejsou obsažené látky zařazeny na kandidátském seznamu SVHC látek 
(látky vzbuzující mimořádné obavy).

ODDÍL 3: SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH

3.1	Látky    N/A

3.2	Směsi

Popis směsi: vodný roztok směsi pyrethroidů a látek upravujících užitné vlastnosti přípravku

Údaje o složkách

| chemický název | Obsah (% hm.) | Číslo CAS | Číslo ES | Indexové číslo | Klasifikace nařízení č.1272/2008/ES (CLP) | Registrač. číslo REACH | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| piperonylbutoxid/ PBO; 2-(2-butoxyethoxy)ethyl 6-propylpiperonyl ether |  0,4 | 51-03-6 | 200-076-7 | - | Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 | 01-2119537431-46 | - |
| tetramethrin | cca 0,2 | 7696-12-0 | 231-711-6 | - | Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 |  | - |
| deltamethrin | cca 0,02 | 52918-63-5 | 258-256-6 | 607-319-00-X | Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H331 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 M = 1000000 |  | - |
| tetraboritan disodný dekahydrát | 0,2 | 1303-96-4 | 215-540-4 | 005-011-01-1 | Eye Irrit. 2; H319 Repr. 1B; H360FD | 01-2119490790-32 | SVHC |
| 2-methylpropan-1-ol; 4-methylpentan-2-on; butanol |  0,07 | 8-83-1 | 201-148-0 | 603-108-00-1 | Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H335 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H336 | 01-2119484609-23 | PEL |
| reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1); C(M)IT/MIT | < 0,0014 | 55965-84-9 |  | 613-167-00-5 | Acute Tox. 3; H301+ H311+H331 Skin Corr. 1B; H314 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Specifický koncentrační limit: C ≥ 0,6 %; Skin Corr. 1B; H314 0,06 % ≤ C < 0,6 %; Skin Irrit. 2; H315 0,06 % ≤ C < 0,6 %; Eye Irrit. 2; H319 C ≥ 0,0015 %; Skin Sens.1; H317 |  | SCL |

úplné znění H-vět a EUH-vět uvedeno v odd. 16

Poznámky: 	EL   	látka má stanoven expoziční limit v ES

PEL	látka má stanoven expoziční limit v ČR

SCL	látka má stanovený specifický koncentrační limit podle CLP

SVHC látka vzbuzující mimořádné obavy

ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

4.1	Popis první pomoci  
Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže po manipulaci s přípravkem a v případě pochybností nebo při přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento bezpečnostní list nebo etiketu.

Vždy je nutné zajistit postiženému duševní klid a zabránit prochlazení.
Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku, s mírně zakloněnou hlavou; zásadně nepodávejte nic ústy (tekutiny).

Informujte lékaře o poskytnuté první pomoci.

Při nadýchání: odvést postiženého na čerstvý vzduch. Při přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc.

Při styku s kůží: odstranit kontaminovaný oděv, kůži důkladně omýt velkým množstvím vody. Při přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc.

Při zasažení očí: pokud má postižený kontaktní čočky, odstranit je z očí, důkladně vypláchnout vodou.

V případě přetrvávajícího dráždění vyhledat lékařské ošetření.

Při požití: vypláchnout ústa vodou, vypít asi 0,5 litru vody, nevyvolávat zvracení; v případě požití většího množství nebo při potížích vyhledat lékařské ošetření.

4.2	Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

(účinky, které lze předpokládat vzhledem ke složení směsi)

viz oddíl 11

4.3	Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Pokyny k okamžité lékařské pomoci nejsou potřebné - ošetření podle symptomů v závislosti na cestě expozice.

ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

5.1	Hasiva

Vhodná hasiva: směs není hořlavá, hasivo přizpůsobit materiálům v oblasti požáru.

Nevhodná hasiva: nejsou známá.

5.2	Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 
Při požáru (termický rozklad) může docházet k uvolňování toxických a dráždivých plynů nebo výparů (obsahujících oxidy uhlíku, oxidy síry, oxidy dusíku).

5.3	Pokyny pro hasiče

Použít izolační dýchací přístroj a obvyklé protipožární vybavení (zabránit kontaktu s kůží a očima, nevdechovat zplodiny požáru).

Další údaje: Voda použitá k hašení se nesmí dostat do povrchových nebo podzemních vod.

ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

6.1	Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

6.1.1	Pokyny pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze

Zamezit kontaktu s kůží a očima, používat osobní ochranné prostředky - viz oddíl 8), zajistit dostatečné větrání.

Místo úniku označit (např. páskou, symboly nebezpečí). Udržovat nepovolané osoby mimo zasažený prostor.

6.1.2	Pokyny pro pracovníky zasahující v případě nouze

Použít osobní ochranné prostředky – viz oddíl 8.

6.2 	Opatření na ochranu životního prostředí

Zabránit proniknutí přípravku do kanalizace, povrchových a podzemních vod a kontaminaci půdy; v případě úniku informovat příslušné orgány - hasiče, policii (složky integrovaného záchranného systému), správce toku nebo kanalizace, příslušný vodohospodářský orgán.

6.3 	Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 
Rozlitý přípravek (směs) v případě úniku většího množství odčerpat do vhodných nádob, zbytek vsáknout do inertního sorpčního materiálu (piliny, písek, Vapex apod.), použít kanalizační ucpávku (kryt) k zabránění úniku do kanalizace. Kontaminované materiály (použitý sorbent) umístit do uzavřeného obalu a likvidovat jako nebezpečný odpad v souladu s platnými předpisy (zák. o odpadech) nebo pomocí odborné firmy (pokyny pro odstraňování - viz oddíl 13). Zasažená místa následně omýt vodou, oplachové vody likvidovat po dostatečném naředění do kanalizace zakončené čistírnou odpadních vod.

6.4	Odkaz na jiné oddíly

Osobní ochranné prostředky viz oddíl 8.

Pokyny pro zacházení s odpadem viz oddíl 13.

ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

- 7.1	Opatření pro bezpečné zacházení

Zabránit kontaktu s kůží a očima, nevdechovat aerosoly (aplikace stříkáním). 
Při manipulaci a aplikaci zajistit dostatečné větrání, při aplikaci se doporučuje použít osobní ochranné prostředky (viz oddíl 8).  
Při práci nejíst, nepít a nekouřit, dodržovat všeobecná bezpečnostní a hygienická opatření pro práci s chemikáliemi.

Po práci a před jídlem umýt ruce vodou a mýdlem.

Přípravek zabezpečit proti možné manipulaci nepoučenými osobami.

V místech, kde se pracuje s tímto přípravkem, musí být dostupná voda (na výplach očí, omytí kůže).

7.2 	Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Technická opatření a podmínky skladování: Skladovat a přepravovat v originálních dokonale uzavřených obalech při teplotě od +5 °C do +30 °C, odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Zamezit možným únikům do životního prostředí při manipulaci a aplikaci.

Ve skladovacích prostorech zajistit prostředky pro asanaci a prostředky pro poskytnutí první pomoci (pitná voda).

Množstevní limity pro skladování: není stanoveno.

Obalové materiály: používat originální obaly.

7.3 	Specifické/á  konečné/á použití

Biocidní přípravek určený k hubení pavouků, ale i jiného lezoucího hmyzu (mravenec obecný, mravenec faraón, rybenka, šváb). Podrobnější údaje - viz etiketa přípravku.

ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

8.1	Kontrolní parametry

8.1.1	Expoziční limity pro pracovní prostředí

Produkt obsahuje složky, pro které jsou v ES stanoveny směrné limitní hodnoty expozice na pracovišti

(Směrnice 2000/39/ES, 2006/15/ES, 2009/161/, 2017/164/EU) a/nebo v ČR přípustné expoziční limity (PEL) a nejvyšší přípustné koncentrace v ovzduší pracovišť (NPK-P) (nař. vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění):

| Název složky | CAS | Hygienické limity látek v ovzduší pracovišť (ČR) |  |  | Limitní expoziční hodnoty na pracovišti (ES) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PEL | NPK-P | Poznámka | 8 hodin | Krátká doba | Poznámka |
|  |  | mg.m-3 |  |  | mg.m-3 |  |  |
| Butanol (všechny isomery) | 78-83-1 | 300 | 600 | I | - | - | - |

I - dráždí sliznice (oči, dýchací cesty), resp. kůži

8.1.2	Biologické limitní hodnoty

Směs neobsahuje látky, pro které jsou stanoveny ukazatele biologických expozičních testů podle vyhl. č. 432/2003 Sb.

Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů v moči:

| Látka | Ukazatel | Limitní hodnoty |  | Doba odběru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - |  |  |  |  |

8.1.3	Hodnoty DNEL a PNEC

DNEL (Derived No-Effect Level) - posouzení nebezpečnosti pro lidské zdraví: stanovení úrovně, při které nedochází k nepříznivým účinkům

PNEC (Predicted No-Effect Concentration) - posouzení nebezpečnosti pro životní prostředí: odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům

Hodnoty DNEL a PNEC pro směs

-  nejsou k dispozici

Hodnoty DNEL a PNEC pro složky směsi

piperonylbutoxid

DNEL

Pracovníci

| inhalačně | Systémové účinky Dlouhodobá expozice Akutní / krátkodobá expozice | 3,875 mg/m3 7,75 mg/m3 |
| --- | --- | --- |
|  | Lokální účinky Dlouhodobá expozice Akutní / krátkodobá expozice | 3,875 mg/m3 3,875 mg/m3 |
| dermálně | Systémové účinky Dlouhodobá expozice Akutní / krátkodobá expozice | 27,7 mg/kg bw/d 55,5 mg/kg bw/d |
|  | Lokální účinky Dlouhodobá expozice Akutní / krátkodobá expozice | 0,44 mg/cm2 0,888 mg/cm2 |

Spotřebitelé

| inhalačně | Systémové účinky Dlouhodobá expozice Akutní / krátkodobá expozice | 1,94 mg/m3 3,875 mg/m3 |
| --- | --- | --- |
|  | Lokální účinky Dlouhodobá expozice Akutní / krátkodobá expozice | 1,94 mg/m3 1,94 mg/m3 |
| dermálně | Systémové účinky Dlouhodobá expozice Akutní / krátkodobá expozice | 13,9 mg/kg bw/d 27,8 mg/kg bw/d |
|  | Lokální účinky Dlouhodobá expozice Akutní / krátkodobá expozice | 0,22 mg/cm2 0,22 mg/cm2 |
| orálně | Systémové účinky Dlouhodobá expozice Akutní / krátkodobá expozice | 1,14 mg/kg bw/d 2,3 mg/kg bw/d |

PNEC

sladká voda: 0,001mg/l

mořská voda: 0,0001 mg/l

občasný únik: - mg/l

sediment (sladká voda): 0,18 mg/kg dw

sediment (mořská voda): 0,018 mg/kg dw

půda: 0,032 mg/kg dw

čistička odpadních vod: 0,2 mg/l

tetraboritan disodný dekahydrát

Pracovníci

| inhalačně | Systémové účinky Dlouhodobá expozice Akutní / krátkodobá expozice | 6,7 mg/m3 upuštění od zkoušek na základě expozice |
| --- | --- | --- |
|  | Lokální účinky Dlouhodobá expozice Akutní / krátkodobá expozice | nebyla zjištěna žádná nebezpečnost |
| dermálně | Systémové účinky Dlouhodobá expozice Akutní / krátkodobá expozice | 316,4 mg/kg bw/d upuštění od zkoušek na základě expozice |
|  | Lokální účinky Dlouhodobá expozice Akutní / krátkodobá expozice | upuštění od zkoušek na základě expozice |

Spotřebitelé

| inhalačně | Systémové účinky Dlouhodobá expozice Akutní / krátkodobá expozice | 3,4 mg/m3 upuštění od zkoušek na základě expozice |
| --- | --- | --- |
|  | Lokální účinky Dlouhodobá expozice Akutní / krátkodobá expozice | nebyla zjištěna žádná nebezpečnost |
| dermálně | Systémové účinky Dlouhodobá expozice Akutní / krátkodobá expozice | 159,5 mg/kg bw/d upuštění od zkoušek na základě expozice |
|  | Lokální účinky Dlouhodobá expozice Akutní / krátkodobá expozice | upuštění od zkoušek na základě expozice |
| orálně | Systémové účinky Dlouhodobá expozice Akutní / krátkodobá expozice | 0,79 mg/kg bw/d 0,79 mg/kg bw/d |

PNEC

sladká voda: 2,9 mg/l

mořská voda: 2,9 mg/l

občasný únik: 13,7 mg/l

STP (čistírna odpadních vod): 10 mg/ l

sediment (sladkovodní): expozice sedimentu není očekávána

sediment (mořská voda): expozice sedimentu není očekávána

půda: 5,7 mg/kg dw

2-methylpropan-1-ol

DNEL

Pracovníci

| inhalačně | Systémové účinky Dlouhodobá expozice Akutní / krátkodobá expozice | nízká nebezpečnost (nebyla odvozena žádná prahová hodnota) |
| --- | --- | --- |
|  | Lokální účinky Dlouhodobá expozice Akutní / krátkodobá expozice | 310 mg/m3 nízká nebezpečnost (nebyla odvozena žádná prahová hodnota) |
| dermálně | Systémové účinky Dlouhodobá expozice Akutní / krátkodobá expozice | nebyla zjištěna žádná nebezpečnost |
|  | Lokální účinky Dlouhodobá expozice Akutní / krátkodobá expozice | střední nebezpečnost (nebyla odvozena žádná prahová hodnota) |

Spotřebitelé

| inhalačně | Systémové účinky Dlouhodobá expozice Akutní / krátkodobá expozice | nízká nebezpečnost (nebyla odvozena žádná prahová hodnota) |
| --- | --- | --- |
|  | Lokální účinky Dlouhodobá expozice Akutní / krátkodobá expozice | 55 mg/m3 nízká nebezpečnost (nebyla odvozena žádná prahová hodnota) |
| dermálně | Systémové účinky Dlouhodobá expozice Akutní / krátkodobá expozice | nebyla zjištěna žádná nebezpečnost |
|  | Lokální účinky Dlouhodobá expozice Akutní / krátkodobá expozice | střední nebezpečnost (nebyla odvozena žádná prahová hodnota) |
| orálně | Systémové účinky Dlouhodobá expozice Akutní / krátkodobá expozice | nebyla zjištěna žádná nebezpečnost |

PNEC

sladká voda: 0,4 mg/l

mořská voda: 0,04 mg/l

občasný únik: 11 mg/l

STP (čistírna odpadních vod): 10 mg/l

sediment (sladkovodní): 1,56 mg/kg dw

sediment (mořská voda): 0,156 mg/kg dw

půda: 0,076 mg/kg dw

8.2	Omezování expozice

8.2.1	Vhodné technické kontroly

Uplatnění technických opatření (dostatečné větrání, případně místní odsávání) a vhodné pracovní metody jsou upřednostňovány před použitím osobních ochranných prostředků. 
Při aplikaci je nutno zajistit dostatečné větrání (aplikace stříkáním). Na pracovišti zajistit vodu pro poskytnutí první pomoci (výplach očí, omytí kůže).

8.2.2	Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků

Dodržovat všeobecná bezpečnostní a hygienická opatření pro práci s chemikáliemi.

Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Před přestávkami a po ukončení práce umýt ruce vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem. Vždy odstranit kontaminovaný oděv.

Používat osobní ochranné prostředky. Jejich rozsah je povinen stanovit uživatel v závislosti na konkrétních podmínkách (opakovaná nebo dlouhodobá manipulace s přípravkem, dostatečné větrání atd.).

a)	Ochrana očí a obličeje

Při aplikaci přípravku (stříkání), přelévání nebo v případě likvidace náhodného úniku doporučeno použít ochranné 	brýle nebo obličejový štít.

b)	Ochrana kůže

 Ochrana rukou

Při aplikaci a při dlouhodobé nebo opakované manipulaci použít ochranné rukavice pro práci s chemikáliemi 	(musí vyhovovat ČSN EN 374). 
	Při výběru rukavic je nutné přihlížet k souvisejícím vlivům – účel použití, možnost mechanického poškození, 	doba působení.

Rukavice je nutné vyměnit vždy v případě jejich poškození nebo při překroční doby průniku (použitelnosti).

Doporučený materiál: přírodní kaučuk (latex), PVC.

Doba průniku materiálu rukavic: dodržovat dobu průniku (maximální dobu použití) udávanou výrobcem rukavic.

Další pokyny: vzhledem k velkému množství různých typů je nutno dodržovat pokyny výrobce rukavic.

 Jiná ochrana

U citlivých jedinců a při opakované nebo dlouhodobé manipulaci (expozici přípravku) použít ochranný pracovní		oděv. Znečištěný pracovní oděv před dalším použitím vyprat.

c)	Ochrana dýchacích cest
	 	Při běžné manipulaci s přípravkem není potřebná; při aplikaci v případě nedostatečného větrání použít respirátor 			s filtrem proti aerosolům, při požáru použít izolační dýchací přístroj.

d)	Tepelné nebezpečí

N/A

8.2.3	Omezování expozice životního prostředí

Zajistit uzavírání obalů při skladování, manipulaci a přepravě; skladovací prostory zabezpečit proti možným únikům do okolního prostředí (do kanalizace, do půdy - viz 6.2).

Pracoviště i sklady vybavit prostředky pro sanaci náhodného úniku (inertní sorpční materiály).

ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1	Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

| Vzhled - skupenství - barva |  | kapalina mléčně bílá |
| --- | --- | --- |
| Zápach |  | bez zápachu |
| Prahová hodnota zápachu |  | nestanoveno |
| pH |  | 4-8 |
| Bod tání / tuhnutí |  | údaj není k dispozici |
| Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu |  |  100 °C |
| Bod vzplanutí |  | N/A |
| Rychlost odpařování |  | údaj není k dispozici |
| Hořlavost (pevné látky, plyny) |  | N/A |
| Meze výbušnosti | horní | N/A |
|  | dolní |  |
| Tlak par |  | údaj není k dispozici |
| Hustota par |  | údaj není k dispozici |
| Hustota (20 °C) |  | 0,98 -1,02 |
| Rozpustnost ve vodě |  | neomezeně mísitelný |
| Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda |  | údaj není k dispozici |
| Teplota samovznícení |  | N/A |
| Teplota rozkladu |  | údaj není k dispozici |
| Viskozita |  | údaj není k dispozici |
| Výbušné vlastnosti |  | N/A |
| Oxidační vlastnosti |  | není oxidující |

N/A  neaplikovatelné (nedostupné)

9.2 	Další informace

nejsou

ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

10.1	Reaktivita

Směs není reaktivní (při doporučeném způsobu skladování a zacházení nedochází k rozkladu).

10.2 	Chemická stabilita

Směs je za běžných podmínek okolního prostředí a předpokládaných teplotních a tlakových podmínek při doporučeném způsobu skladování a manipulace stabilní.

10.3	Možnost nebezpečných reakcí

Nejsou známé žádné podmínky, za kterých by docházelo k nebezpečným reakcím nebo polymeraci směsi.

10.4	Podmínky, kterým je třeba zabránit

Vysoké teploty.

10.5	Neslučitelné materiály

Silná oxidační činidla, alkálie, silné kyseliny.

10.6	Nebezpečné produkty rozkladu

Nebezpečné rozkladné produkty za normálních podmínek nevznikají. Při požáru (termický rozklad) může docházet

k uvolňování nízkých koncentrací toxických a dráždivých plynů a výparů (obsahujících oxidy uhlíku, oxidy dusíku, oxidy síry - viz oddíl 5).

ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

11.1	Informace o toxikologických účincích

Pro směs nejsou žádné relevantní experimentální toxikologické údaje k dispozici. Údaje vycházejí ze znalosti toxicit obsažených složek.

Údaje o akutní toxicitě a účincích obsažených nebezpečných látek

deltamethrin Akutní toxicita LD50, orálně, potkan: 87 mg/kg bw (females); 95 mg/kg bw (males) LD50, dermálně, potkan:  2000 mg/kg LC50, inhalačně, prach: 0,6 mg/l/6 h Žíravost/dráždivost pro kůži nedráždí Vážné poškození očí/podráždění očí nedráždí Senzibilizace dýchacích cest/kůže není senzibilizující (M&K a Buehler test) Karcinogenita žádný důkaz karcinogenity u potkanů nebo myší Mutagenita nemá mutagenní účinky Toxicita pro reprodukci na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice nesplňuje kritéria pro klasifikaci Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice nesplňuje kritéria pro klasifikaci Nebezpečnost při vdechnutí nesplňuje kritéria pro klasifikaci Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice nesplňuje kritéria pro klasifikaci Nebezpečnost při vdechnutí nesplňuje kritéria pro klasifikaci tetramethrin Akutní toxicita LD50, orálně, potkan: 4640 mg/kg LD50, dermálně, potkan: 2500 mg/kg LC50, inhalačně: 2500 mg/m3/ 3 h Žíravost/dráždivost pro kůži na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna Vážné poškození očí/podráždění očí nedráždí oči Senzibilizace dýchacích cest/kůže není klasifikován jako senzibilizující Karcinogenita, mutagenita, toxicita pro reprodukci na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna Nebezpečnost při vdechnutí nesplňuje kritéria pro klasifikaci piperonylbutoxid Akutní toxicita LD50, orálně, potkan: 4570 mg/kg LD50, dermálně, potkan:  2000 mg/kg LC50, inhalačně, potkan:  5,9 mg/l/4 h Žíravost/dráždivost pro kůži nedráždí (OECD 404) ECHA Vážné poškození očí/podráždění očí nedráždí (OECD 405) ECHA Senzibilizace dýchacích cest/kůže není senzibilizující (OECD 406) ECHA Karcinogenita není karcinogenní (OECD 451) ECHA Mutagenita v zárodečných buňkách na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna Toxicita pro reprodukci na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna (OECD 416) ECHA Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna Nebezpečnost při vdechnutí nesplňuje kritéria pro klasifikaci

tetraboritan disodný dekahydrát Akutní toxicita LD50, orálně, potkan: > 2000 mg/kg LD50, dermálně, králík: > 2000 mg/kg LC50, inhalačně, pro aerosoly nebo částice, potkan: > 2 mg/l Žíravost/dráždivost pro kůži králík: není dráždivý (Může působit dráždivě na poraněnou pokožku.) Vážné poškození očí/podráždění očí králík: dráždivý (Dráždivý při kontaktu s očima (koncentrace: >=10,0 %) Senzibilizace dýchacích cest/kůže není senzibilizující (Buehlerův test, morče) OECD 406 Karcinogenita není karcinogenní Mutagenita není klasifikován jako mutagenní Toxicita pro reprodukci Může poškodit reprodukční schopnost. Studie na zvířatech zjistily že vysoké koncentrace mají nepříznivý vliv na rozmnožování a vývoj. Testy byly provedeny pro vysoké dávky, které několikanásobně převyšují běžnou lidskou expozici. Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice Po vdechnutí prachu může dojít k podráždění dýchacích cest. Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice Nesplňuje kritéria pro klasifikaci. K nadměrné expozici může dojít při požití nebo absorpci skrze poškozenou pokožku. Může způsobit nevolnost, zvracení, průjmy, zarudnutí kůže, loupání pokožky. Nebezpečnost při vdechnutí Nepředpokládá se nebezpečí aspirace. C(M)IT/MIT Akutní toxicita LD50, orálně, potkan: 457 mg/kg bw LD50, dermálně, potkan: 200-1000 mg/kg LC50, inhalačně, potkan: 0,33 mg/l/ 4 h Žíravost/dráždivost pro kůži žíravý, králík Vážné poškození očí/podráždění očí způsobuje vážné poškození očí Senzibilizace dýchacích cest/kůže senzibilizující pro kůži (Maximalizační test, morče) Karcinogenita není klasifikován jako karcinogenní Mutagenita není klasifikován jako mutagenní Toxicita pro reprodukci na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna Nebezpečnost při vdechnutí nepředpokládá se nebezpečí aspirace

Informace o toxikologických účincích směsi (klasifikace výpočetní metodou)

Dostupné údaje pro jednotlivé obsažené látky – viz Údaje o akutní toxicitě a účincích obsažených nebezpečných látek

Akutní toxicita Směs není klasifikována jako zdraví škodlivá (klasifikace výpočetní metodou za pomoci odhadu akutní toxicity - ATE). ATEmix (orální): > 10000 mg/kg

Dráždivost / žíravost pro kůži Přípravek není klasifikován jako dráždivý. U citlivých jedinců nelze vyloučit přechodné podráždění kůže. Aerosol může podráždit dýchací cesty.

Vážné poškození očí/podráždění očí Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

Senzibilizace dýchacích cest/kůže Směs není klasifikována jako senzibilizující. Obsahuje látku (směs) CMIT/MIT která je senzibilizující; u citlivých jedinců může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

Karcinogenita Směs není klasifikována jako karcinogenní.

Mutagenita v zárodečných buňkách Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

Toxicita pro reprodukci Směs není klasifikována jako teratogenní.

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

Nebezpečnost při vdechnutí Směs není klasifikována jako nebezpečná při vdechnutí.

Účinky směsi na zdraví (příznaky expozice)

(účinky, které lze předpokládat vzhledem ke složení a klasifikaci směsi; směs nebyla toxikologicky testována, nejsou známé konkrétní příznaky - klasifikace výpočtovou metodou

Inhalace: aerosol může u citlivých jedinců podráždit dýchací cesty.

Styk s kůží: u citlivých jedinců nelze vyloučit přechodné podráždění kůže.

Styk s očima: může dojít k podráždění očí.

Požití: může způsobit nevolnost, nucení na zvracení.

Další informace:

S produktem je nutno zacházet s opatrností obvyklou při nakládání s chemikáliemi.

ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

12.1	Toxicita

Účinky směsi na životní prostředí nebyly testovány. Údaje vycházejí z informací o jednotlivých složkách (klasifikace výpočtovou metodou). 
Směs je klasifikována jako vysoce toxická pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

| Ekologické informace o obsažených nebezpečných složkách║ deltamethrin Toxicita Akutní (krátkodobá) toxicita Ryby: LC50 0,15 µg/l/96 h Oncorhynchus mykiss (Rainbow trout) Korýši: EC50 0,0131 µg/l/ 48 h (Daphnia magna) Řasy/vodní rostliny: EC50 > 9,1 mg/l/ 96 h (Řasy) Chronická (dlouhodobá) toxicita Ryby: NOEC 0,017 µg/l/260 d (Pimephales promelas) AR Korýši: NOEC 0,0041 µg/l/21 d (Daphnia magna) AR Perzistence a rozložitelnost nesnadno biologicky odbouratelný Koc: 10240000 Bioakumulační potenciál Rozdělovací koeficient (Po/w): údaj není k dispozici Biokoncentrační faktor (BFC) 1400 Nehromadí se v biologických tkáních. Mobilita v půdě Není mobilní v půdě. Výsledky posouzení PBT a vPvB Nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT nebo vPvB. Jiné nepříznivé účinky tetramethrin Toxicita Akutní toxicita Ryby: LC50 6,4 µg/l/96 h (Oncorhynchus mykiss) Korýši: EC50 49 µg/l/48 d (Daphnia magna) Řasy/vodní rostliny: údaj není k dispozici Perzistence a rozložitelnost nesnadno biologicky odbouratelný – 2 % / 28 d |  |
| --- | --- |
| Bioakumulační potenciál Rozdělovací koeficient (Po/w): údaj není k dispozici Biokoncentrační faktor: údaj není k dispozici Mobilita v půdě údaj není k dispozici Výsledky posouzení PBT a vPvB Nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT nebo vPvB. Jiné nepříznivé účinky piperonylbutoxid Toxicita Akutní (krátkodobá) toxicita Ryby: LC50 7,07 mg/l/96 h (Oncorhynchus mykiss), OECD 203, ECHA Korýši: EC50 1,007 mg/l/48 d (Daphnia magna), OECD 202, ECHA Řasy/vodní rostliny: ErC50 1,69 mg/l/72 h, rychlost růstu (Desmodesmus subspicatus), OECD 201, ECHA Chronická (dlouhodobá) toxicita Ryby: NOEC 0,625 mg/l/96 h (Oncorhynchus mykiss), OECD 203, ECHA Korýši: NOEC 0,515 mg/l/48 h (Daphnia magna), OECD 202, ECHA Řasy/vodní rostliny: NOEC 0,37 mg/l/72 h, rychlost růstu, (Desmodesmus subspicatus),OECD 201 Perzistence a rozložitelnost nesnadno biologicky odbouratelný: 1,2 % / 28 d, OECD 301 D Bioakumulační potenciál Rozdělovací koeficient (Po/w): log Po/w: 4,75; lze očekávat značný bioakumulační potenciál (log Po/w3) Biokoncentrační faktory: BFC 91, 260 a 380 pro celou rybu, resp. poživatelné a nepoživatelné části. Mobilita v půdě Piperonylbutoxid se dobře adsorbuje na písčité hlíny, jílovité půdy a jen slabě do písku. Na základě výsledků piperonylbutoxid má nízký až střední potenciál pro mobilitu v písčitých hlínách, jílovitých hlínách a bahně a vysokou mobilitu v písku. Výsledky posouzení PBT a vPvB Nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT nebo vPvB. Jiné nepříznivé účinky tetraboritan disodný dekahydrát Toxicita Ryby: LC50 74 mg B/l/96 h (Limanda limana) Korýši: IC50 242 mg B/l/24/h (Daphnia magna) Řasy/vodní rostliny: IC10 24 mg B/l/96 h (Scenedesmus subspicatus) Perzistence a rozložitelnost Metody stanovení biologické odbouratelnosti nejsou aplikovatelné pro anorganické láky. Bioakumulační potenciál Bor = biogenní prvek Mobilita v půdě Produkt je rozpustný ve vodě. V běžné půdě je vyluhovatelný. Výsledky posouzení PBT a vPvB Nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT nebo vPvB. Jiné nepříznivé účinky " Složky produktu se běžně vyskytují v přírodě. Vysoké koncentrace produktu mohou působit škodlivě floru a faunu. Proto by mě být únik do životního prostředí minimalizován. CMIT/MIT Toxicita Ryby: LC50 0,19 mg/l/96 h (Oncorhynchus mykiss) Korýši: EC50 0,16 mg/l/48 h (Daphnia magna) AR Řasy/vodní rostliny: ErC50 0,0535 mg/l/72 h (Selenastrum capricornutum) AR Perzistence a rozložitelnost nesnadno biologicky odbouratelný Bioakumulační potenciál Rozdělovací koeficient (Po/w): log Po/w, C(M)IT: 0,401 log Po/w, MIT: -0,486. Mobilita v půdě údaje nejsou k dispozici. Výsledky posouzení PBT a vPvB Nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT nebo vPvB. Jiné nepříznivé účinky |  |

12.2	Perzistence a rozložitelnost: dostupné údaje pro jednotlivé uváděné složky viz pododdíl 12.1.

12.3	Bioakumulační potenciál: dostupné údaje pro obsažené látky viz 12.1.

12.4	Mobilita v půdě: dostupné údaje pro obsažené látky viz 12.1.

12.5	Výsledky posouzení PBT a vPvB: Podle dostupných údajů směs neobsahuje žádnou látku, která splňuje kritéria 	PBT nebo vPvB (podle přílohy XIII nař. (ES) 1907/2006).

12.6	Jiné nepříznivé účinky: -
	Další informace: Zabraňte úniku do okolního prostředí, do povrchových nebo podzemních vod a kanalizace.

ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

13.1	Metody nakládání s odpady

Vhodné metody odstraňování směsi a kontaminovaného obalu

Produkt (zbytky) i prázdný znečištěný obal je nutné likvidovat v souladu s platnou legislativou jako nebezpečný odpad na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů nebo předat k odstranění odborně způsobilé firmě.

Kontaminované materiály použité k sanaci uniklého přípravku (viz 6.3) likvidovat stejným způsobem.

Pouze dokonale vypláchnuté obaly je možno odevzdat k recyklaci.

Odpady nutno zajistit proti únikům do okolního prostředí. 
Při manipulaci s odpady použijte osobní ochranné prostředky (viz 8.2).

Doporučené zařazení odpadu a kontaminovaného obalu (podle Katalogu odpadů):

| katalogové číslo odpadu | název odpadu |
| --- | --- |
| 16 03 05* | Organické odpady obsahující nebezpečné látky |
| 15 01 10* | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo těmito látkami znečištěné |

Vyčištěné obaly

| 15 01 02 | Plastové obaly |
| --- | --- |

Uvedené údaje jsou pouze orientační, konečné zatřídění odpadu provádí jeho původce dle vlastností odpadu v době

jeho vzniku (tj. kdy se přípravek i obal stanou odpadem).

Fyzikální / chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit způsob nakládání s odpady:

Nemíchat s jinými materiály.

Zvláštní bezpečnostní opatření pro každý doporučený způsob nakládání s odpady: N/A

Právní předpisy o odpadech

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění

Vyhláška č. 93/2016 Sb., v platném znění - Katalog odpadů

Směrnice EP a Rady 2008/98/ES o odpadech, v platném znění

ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

| 14.1 UN číslo ADR/RID, IMDG, IATA | 3082 |
| --- | --- |
| 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu | LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ, J. N. (obsahuje: deltamethrin, tetramethrin) |
| 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu ADR, IMDG, IATA Bezpečnostní značky | 9 |
| 14.4 Obalová skupina ADR/RID, IMDG, IATA Identifikační číslo nebezpečnosti | III 90 |
| 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí Zvláštní označení pro látky ohrožující životní prostředí | ano |
| - Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele | -- |
| 14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC | N/A |
| Další údaje ADR/RID Přepravní kategorie Kód omezení pro tunely Zvláštní ustanovení pro určité látky nebo předměty | 3 E SP275 |

ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

15.1.1	Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se 	látky nebo směsi

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), v platném znění;

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP), v platném znění;

Směrnice EP a Rady 98/8/ES, o uvádění biocidních přípravků na trh;

Nařízení EP a Rady (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání;

Směrnice EP a Rady 2008/98/ES o odpadech, v platném znění;

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)

Národní předpisy týkající se ochrany osob nebo životního prostředí

Zákon č. 350/2011 Sb., chemický zákon, v platném znění a související prováděcí předpisy;

Zákon č. 324/2016 Sb., o biocidech, v platném znění;

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění;

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění;

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, v platném znění;

legislativní předpisy pro jednotlivé oblasti životního prostředí a na ochranu zdraví a bezpečnosti při práci

15.1.2	Požadavky na obal pro prodej široké veřejnosti podle nař. 1272/2008 (CLP)

uzávěr odolný proti otevření dětmi: NE

hmatatelná výstraha pro nevidomé: NE

Další požadavky podle nař. (ES) č. 528/2012 (biocidy): ANO

biocidní přípravek – upozornění na reklamních materiálech: Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

15.2	Posouzení chemické bezpečnosti: pro směs nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti.

ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

Důvody pro revizi, změny provedené v bezpečnostním listu: - 1. vydání

Klíč nebo legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům

Acute Tox. 3	Akutní toxicita, orální, dermální, kategorie 3

Skin Corr. 1B	Žíravost pro kůži, kategorie 1B

Skin Sens. 1	Senzibilizace kůže, kategorie 1

Eye Irrit. 2	Vážné podráždění očí, kategorie 2

Eye Dam. 1	Vážné poškození očí, kategorie 1

Skin Irrit. 2	Dráždivost pro kůži, kategorie 2

Aquatic Acute 1	Nebezpečný pro vodní prostředí, akutní toxicita, kategorie 1

Aquatic Chronic 1	Nebezpečný pro vodní prostředí, chronická toxicita, kategorie 1

Repr. 1B	Toxicita pro reprodukci, kategorie 1B

STOT SE 3	toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3

Flam. Liq. 3	Hořlavá kapalina, kategorie 3

Skin Sens. 1	Senzibilizace kůže, kategorie 1

PBT	perzistentní, bioakumulativní a toxická (látka)

vPvB	vysoce perzistentní, vysoce bioakumulativní (látka)

LD50	letální (smrtelná) dávka, která způsobí smrt u 50 % testované populace (střední letální dávka)

LC50	letální koncentrace, která způsobí smrt u 50 % testované populace

EC50	hodnota efektivní koncentrace testované látky, při které dochází k úhynu nebo imobilizaci 		50 % testovaných organismů

NOAEL	hodnota dávky bez pozorovaného nepříznivého účinku

NOAEC	koncentrace bez pozorovaného nepříznivého účinku

DNEL	odvozená úroveň expozice dané látce, pod níž se předpokládá že nedochází k žádným účinkům

PNEC	odhad koncentrace látky, pod kterou se neočekává výskyt nepříznivých účinků v dané složce 		životního prostředí

BL	bezpečnostní list 
SVHC	látky vzbuzující mimořádné obavy
VOC	těkavé organické látky

AR	(Assessment Report) hodnotící zpráva biocidní účinné látky

bw	tělesná hmotnost (body weight)

dw	sušina (dry weight)

Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat
	bezpečnostní listy dodavatelů použitých surovin, internetové stránky ECHA, firemní databáze, veřejně dostupné 	databáze

Metoda hodnocení informací

Směs byla klasifikována podle Přílohy I a II nař. CLPs použitím informací od dodavatelů surovin a z dostupných 	zdrojů informací (veřejně přístupné databáze).

Plné znění standardních vět o nebezpečnosti (H-věty) uvedených v oddílech 2 a 3

H226	Hořlavá kapalina a páry.

H301	Toxický při požití.

H311	Toxický při styku s kůží.

H314	Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H315	Dráždí kůži.

H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H318	Způsobuje vážné poškození očí.

H319	Způsobuje vážné podráždění očí.

H335	Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H336	Může způsobit ospalost nebo závratě.

H360FD	Může poškodit reprodukční schopnost. Může poškodit plod v těle matky.

H400	Vysoce toxický pro vodní organizmy.

H410	Vysoce toxický pro vodní organizmy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro školení

Osoby, které nakládají s tímto produktem, musí být seznámeny s údaji uvedenými v tomto bezpečnostním listu, s možnými riziky (přípravek je nebezpečný pro životní prostředí), s ochrannými opatřeními - použitím osobních ochranných prostředků zásadami první pomoci a potřebnými anačními postupy.

Je nutné dodržovat všeobecná bezpečnostní a hygienická opatření pro práci s chemikáliemi.

Doporučená omezení použití

Biocidní přípravek - používat pouze k účelu, pro který je určen (viz 7.3 nebo etiketa přípravku).

Bezpečnostní list zpracoval: STACHEMA CZ s.r.o., legislativní oddělení

Upozornění	
Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené informace odpovídají současnému stavu našich vědomostí a zkušeností a jsou v souladu 
s právními předpisy platnými v době vydání. Nemohou být považovány za záruku ve vztahu k parametrům přípravku a vhodnosti a použitelnosti tohoto výrobku ke konkrétní aplikaci. Tyto informace se vztahují pouze k danému produktu a uvedeným způsobům použití. Za zacházení podle existujících platných legislativních předpisů odpovídá uživatel.